様式第１号（第３条、第６条関係）

点　検　表

以下の項目における点検の結果、不適合が1つでもあれば安全対策が必要です。

１　補強コンクリートブロック造の塀の場合

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適 合 | 不適合 |
| (1) 塀は高すぎないか | 全面の道路面から２．２ｍ以下である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (2) 壁の厚さは十分か | 高さ２ｍを超える塀で１５cm以上である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
|  | 高さ２ｍ以下の塀で１０cm以上である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (3) 塀に鉄筋は入っているか | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９mm以上の鉄筋が配置されている。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
|  | 壁内に径９mm以上の鉄筋を縦横に８０cm以下の間隔で配置されている。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (4) 控え壁はあるか ※高さが１．２ｍ超の場合 | 長さ３．４ｍ以下ごとに、径９mm以上の鉄筋を配置した控え壁で基礎の部分において壁面から塀の高さの１／５以上突出してものを設けている。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (5) 基礎 ※高さが１．２ｍ超の場合 | 丈が３５cm以上で、根入れの深さが３０cm以上である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |

※点検内容が不明の項目は不適合とすること

２　石造、レンガ造その他の組積造による塀の場合

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| (1) 塀は高すぎないか | 全面の道路面から１．２ｍ以下である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (2) 壁の厚さは十分か | 各部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (3) 控え壁はあるか | 長さ４ｍ以内ごとに、壁面から各部分における壁の厚さの１．５倍以上突出した控え壁を設けている。 | ☐ は い | ☐ いいえ |
| (4) 基礎 | 根入れ深さが２０cm以上である。 | ☐ は い | ☐ いいえ |

※点検内容が不明の項目は不適合とすること

３　共通事項

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| 塀の健全性 | 傾き又はぐらつきがある。 | ☐ いいえ | ☐ は い |
|  | １mm以上のひび割れ（亀裂）がある。 | ☐ いいえ | ☐ は い |
|  | 塀が土留めを兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上に設置してある。 | ☐ いいえ | ☐ は い |